智天成机器人嵌入式实习生面试速记问答

根据赵思琪简历项目整理 | 面试前快速复习版

面试主线 把你的经历统一讲成：MCU 外设驱动 + RTOS 实时任务 + 通信协议 + 硬件联调 + 安全保护。这些能力可以自然迁移到机器人底层控制、传感器采集、执行器驱动和上位机通信。

1. 一分钟自我介绍

建议版本：我是上海理工大学电子信息方向研二学生，主要做嵌入式软件开发。最近一个项目是基于 STM32F103 和 FreeRTOS 的高频电源控制系统，我负责 ADC/DMA 采样、电流 RMS 计算、PWM 控制、HMI 通信、Modbus 预留接口和任务调度。另一个项目是基于 CH582M 的 BLE 门禁系统，做过 BLE GATT 通信、RC522 RFID、SPI/GPIO 控制和事件调度。我比较熟悉 STM32 外设、FreeRTOS、通信协议和硬件联调，希望在机器人嵌入式岗位上接触电机、传感器和控制板开发。

2. 简历项目与机器人岗位的对应关系

| 简历经历 | 你能强调的能力 | 对应机器人场景 |
| --- | --- | --- |
| STM32F103 + FreeRTOS 高频电源控制系统 | ADC/DMA 实时采样、PWM 输出、Modbus/HMI 通信、任务调度、看门狗与故障保护 | 电机驱动板、传感器采集板、执行器控制、安全急停、底层通信 |
| CH582M RISC-V BLE 门禁系统 | BLE GATT、SPI 读卡、GPIO/PWM 控制、事件驱动、手机端指令交互 | 机器人外设控制、无线配置、状态回传、低功耗/连接稳定性 |
| 医疗公司研发实习 | 4G/WiFi 模块对接、设备状态上报、断点续传、PCBA 接口测试 | 机器人联网、远程状态监控、产测调试、现场问题定位 |

3. 高频电源项目高频追问

Q: 为什么用 ADC + DMA？采样频率怎么考虑？

A: ADC 直接中断读取会让 CPU 在高频采样下频繁进入中断，影响 FreeRTOS 任务调度。DMA 可以把采样数据自动搬到内存缓冲区，CPU 只在半传输或全传输完成时处理一批数据。采样频率要高于信号最高频率的两倍，同时结合 RMS 计算窗口、CPU 负载、DMA 缓冲长度和控制响应速度来定。

可能追问：

如果采样过快会有什么问题？

DMA 半传输和全传输回调分别适合做什么？

DMA overrrun是指的什么

是的，就是采样数据来的太快，后续搬运或处理跟不上，导致数据被覆盖或丢失。用 DMA 双缓冲、提高采样任务优先级、减少中断内计算、优化 RMS 运算，都可以缓解。

Q: ACS712 电流 RMS 是怎么计算的？

A: ACS712 输出带有零点偏置，通常先采集一段空载数据估计偏置，后续每个采样点减去偏置，再平方累加、求平均、开方得到 RMS。为了降低噪声影响，可以用滑动窗口或简单低通滤波。简历里可以强调你把浮点计算优化为整数运算，降低了 STM32F103 在高频采样下的运算压力。

可能追问：

偏置漂移怎么处理？

RMS 窗口太长或太短分别有什么影响？

Q: PWM 为什么用 TIM1？如何保证输出安全？

A: TIM1 是 STM32F103 的高级定时器，适合做较复杂的 PWM 输出，例如互补输出、死区控制和刹车/保护输入。安全上要做到默认关闭、异常时立即拉到安全态、互补输出避免上下桥直通、急停或故障时关断 PWM，并配合看门狗处理程序跑飞或任务卡死。

可能追问：

互补 PWM 和死区有什么作用？

互补 PWM 主要用于驱动半桥、全桥或 H 桥这类功率拓扑。同一桥臂通常有上管和下管，二者需要互补导通来控制电流方向或输出波形。死区时间是在上管关断和下管导通之间插入一小段延时，避免因为器件关断延迟、驱动延迟等原因导致上下管瞬间同时导通，也就是防止直通，严重时会炸 IGBT/MOS 管。

如果 GPIO 状态切换导致误触发，你怎么防？

Q: FreeRTOS 里任务怎么划分？

A: 可以按实时性划分：采样/控制任务优先级较高，负责处理 DMA 缓冲数据和更新控制状态；通信任务处理中低优先级的 HMI、Modbus、串口收发；UI 或日志任务优先级更低。任务间用队列传递数据，用信号量或事件标志通知状态变化，避免多个任务直接抢同一份资源。

可能追问：

队列、信号量、事件标志的区别？

队列传数据，信号量做同步，互斥量保护共享资源，事件标志表示多个事件状态。二值信号量常用于 ISR 唤醒任务；mutex 有优先级继承，适合保护总线或共享变量；事件标志适合等待多个条件组合，但不传具体数据。

优先级设置不合理会造成什么现象？

Q: Modbus 读取 JX7101S 时如何处理异常？

A: 发送请求后要等待响应帧，检查地址、功能码、长度和 CRC。若超时、CRC 错误、异常功能码或长度不对，就丢弃该帧并记录错误，必要时重试。串口接收最好用状态机或空闲中断/DMA 方式处理，避免半包、粘包和错帧。

可能追问：

CRC 校验怎么做？

RS485 半双工方向控制要注意什么？

4. CH582M BLE 门禁项目高频追问

Q: BLE 广播、连接、GATT 服务是什么关系？

A: 广播用于让手机发现设备，连接建立后手机作为 central 访问设备端 peripheral 暴露的 GATT 服务。服务下面有 characteristic，手机可以通过 write 下发命令，设备可以通过 notify 主动回传状态。

可能追问：

Notify 和 Indicate 有什么区别？

配对和绑定有什么区别？

Q: TMOS 事件驱动和 FreeRTOS 有什么区别？

A: TMOS 更像轻量事件调度，通常通过事件标志触发回调或任务片段，适合 BLE 协议栈这类事件型系统。FreeRTOS 则是完整 RTOS，有任务、优先级、阻塞、队列和同步机制，适合更复杂的并发任务管理。

可能追问：

事件处理里为什么不能长时间阻塞？

BLE 连接稳定性会受哪些任务影响？

Q: RC522 刷卡流程怎么讲？

A: RC522 通过 SPI 与 MCU 通信。典型流程是寻卡、防冲突、选卡、认证、读写块或读取 UID，然后把刷卡结果通过 BLE Notify 或本地状态机上报。工程上要处理重复刷卡、防抖、通信超时和异常卡片状态。

可能追问：

SPI 的 CPOL/CPHA 配错会怎样？

如何判断是硬件接线问题还是协议问题？

5. 医疗公司实习可讲亮点

Q: 实习经历怎么和机器人岗位关联？

A: 可以强调设备工程化能力：你做过通信模块接入、状态上报、异常恢复和 PCBA 接口测试。这些工作和机器人量产/调试很接近，机器人也需要联网、状态监控、接口验证、故障定位和现场问题复现。

可能追问：

4G/WiFi 模块通信不上你怎么查？

PCBA 测试通常先查哪些接口？

6. 机器人嵌入式通用题速记

| 问题 | 回答要点 |
| --- | --- |
| UART / SPI / I2C / RS485 / CAN 区别？ | UART 简单点对点；SPI 高速全双工但线多；I2C 线少多从机但速率有限；RS485 抗干扰远距离半双工；CAN 多主仲裁、强实时和可靠性，机器人电机/关节常见。 |
| 机器人里为什么常用 CAN？ | 抗干扰、支持多节点、带仲裁和错误检测，适合电机驱动器、传感器、控制板之间实时通信。 |
| 电机不转怎么排查？ | 先查电源和急停，再查使能/故障脚，再看 PWM/CAN/UART 指令，再查编码器/限位反馈，最后看驱动器保护和软件状态机。 |
| 中断里能不能做耗时操作？ | 不建议。中断里只做清标志、取数据、发通知，复杂计算放到任务里，否则会影响实时性并阻塞其他中断。 |
| 看门狗怎么用？ | 看门狗用于程序跑飞或关键任务卡死恢复。喂狗不能随便放主循环，最好由健康监测任务确认关键任务都正常后再喂。 |
| 如何设计可靠串口协议？ | 帧头、长度、命令字、序号、数据、CRC、超时、重试、状态机解析，必要时处理粘包/半包和版本兼容。 |

7. 最好准备的故障案例

DMA Overrun 或采样数据异常：说明你如何用示波器/日志确认采样频率、DMA 回调、缓冲区长度和处理耗时。

串口通信丢帧：说明你如何检查波特率、帧格式、CRC、接收状态机、RS485 方向控制和超时处理。

PWM 输出异常或误触发：说明你如何确认定时器配置、GPIO 复用、默认安全态、互补输出和故障关断。

BLE 连接不稳定：说明你如何减少事件处理耗时、调整连接参数、避免频繁 notify、检查手机端交互时序。

8. 面试反问清单

这个岗位主要负责机器人哪一层：电机驱动、传感器板、底盘控制、关节控制、通信网关还是整机联调？

团队常用的 MCU/SoC、RTOS、通信总线是什么？是否大量使用 CAN、EtherCAT、RS485 或 ROS2？

实习生入职后第一个月通常会参与什么任务：驱动开发、测试脚本、板级调试、协议适配还是问题定位？

项目里对实时性和安全保护的要求是什么？例如急停、限位、故障上报、看门狗策略。

如果我入职前想补齐知识，您建议我优先复习电机控制、CAN 通信、FreeRTOS 还是传感器融合？

9. 面试时要避免的说法

| 不要这样说 | 更好的说法 |
| --- | --- |
| 我没做过机器人。 | 我直接机器人经验不多，但做过 MCU、RTOS、通信、采样、PWM 和硬件联调，这些能迁移到底层控制。 |
| 这个我不太会。 | 这个我没有完整做过，但我理解它的基本原理；如果在项目里遇到，我会先从接口时序、协议和日志/波形定位。 |
| 项目都是跟着做的。 | 项目中我主要负责某几个模块，例如 ADC/DMA、PWM、Modbus 或 BLE GATT，并参与联调和异常处理。 |

10. 面试前 10 分钟速背

核心句 我不是只会写单个外设 Demo，我做过从采样、控制、通信、RTOS 任务到硬件联调和故障保护的完整嵌入式链路，这正是机器人底层开发需要的能力。

讲项目时固定结构：背景需求 -> 我的模块 -> 关键实现 -> 遇到问题 -> 如何验证。

把高频电源项目讲成实时控制项目，把 BLE 门禁讲成无线外设与状态机项目，把实习讲成工程化调试项目。

被问不会的内容，不要硬编。先说了解程度，再说排查思路和学习路径。