嵌入式软件实习面试问题准备

基于个人简历与机器人方向岗位要求整理

使用建议：优先准备“项目深挖”“岗位匹配方向”和“危险点”三部分。回答时尽量围绕：我负责什么、我怎么实现、遇到什么问题、怎么排查解决。

# 一、简历项目深挖

你做的“高频低温等离子体消融系统”整体架构是什么？STM32F103 在里面负责哪些功能？

为什么选 STM32F103？它的资源够不够？Flash、RAM、定时器、ADC、DMA 有没有遇到瓶颈？

你在这个项目中具体负责哪几块？哪些代码是你独立写的？

简历里写了 PWM 输出，PWM 用的是哪个定时器？频率和占空比怎么配置？

TIM1 和 TIMx 的区别是什么？为什么你用 TIM1 做互补 PWM？

互补 PWM 输出时，死区时间怎么设置？为什么需要死区？

如果 PWM 输出异常，你会怎么排查？从软件到硬件分别看什么？

电流采样是怎么做的？ADC 采样频率怎么确定？

ADC + DMA 的数据流是怎样的？DMA 半传输/传输完成中断有没有用？

电流 RMS 是怎么算的？为什么要算 RMS 而不是简单平均值？

你说优化了 RMS 计算流程，具体怎么优化？有没有减少浮点计算？

过流保护逻辑怎么设计？是软件保护还是硬件保护？响应时间大概是多少？

简历里写 DMA Overrun 保护，DMA Overrun 是什么情况下发生的？你怎么处理？

看门狗怎么用的？IWDG 和 WWDG 有什么区别？

任务看门狗和硬件看门狗有什么区别？你项目里怎么判断任务卡死？

HMI 通信用的是什么协议？串口屏数据帧格式是什么样的？

Modbus 通信你具体实现了哪些功能码？

Modbus RTU 的 CRC 怎么算？如果 CRC 错误怎么处理？

RS485 通信为什么需要方向控制？DE/RE 引脚什么时候拉高拉低？

Modbus 通信超时、丢包、半包、粘包你是怎么处理的？

FreeRTOS 在你的项目里有哪些任务？任务优先级怎么分配？

信号量、消息队列、互斥锁你分别用在什么场景？

FreeRTOS 任务之间共享数据怎么避免冲突？

如果一个高优先级任务一直占用 CPU，会发生什么？怎么避免？

你有没有遇到栈溢出？FreeRTOS 怎么检查任务栈使用情况？

你说实现“控制、UI 和看门狗任务协同”，具体通信机制是什么？

这个项目中最难的问题是什么？你最后怎么定位和解决的？

如果现在让你重新设计这个项目，你会改哪里？

# 二、CH582M 智能门禁项目

CH582M 是什么架构？和 STM32 最大的区别是什么？

BLE 广播、连接、配对、绑定分别是什么？

你做的 GATT 服务是怎么定义的？Service、Characteristic、UUID 分别是什么？

手机下发开锁指令后，设备端完整处理流程是什么？

Notify 和 Write 有什么区别？你项目里分别怎么用？

BLE 通信中怎么保证开锁指令安全？有没有加密、校验、防重放？

RFID RC522 是什么通信接口？SPI 初始化需要注意什么？

RC522 读卡流程是什么？寻卡、防冲突、选卡这些步骤了解吗？

OLED 是 SPI 还是 I2C？刷屏卡顿怎么优化？

舵机 PWM 控制的周期和脉宽一般是多少？

门禁系统如果断电、重启、通信失败，状态怎么恢复？

CH582M 项目中你遇到过 BLE 连接不稳定吗？怎么排查？

# 三、岗位匹配方向问题

你对机器人控制器的理解是什么？机器人嵌入式软件一般包含哪些模块？

如果让你控制一个关节电机，你会怎么设计软件框架？

你了解哪些电机？直流电机、步进电机、伺服电机、BLDC 有什么区别？

PWM 控制电机时，占空比和电机速度/力矩是什么关系？

编码器怎么测速？增量式编码器 A/B 相怎么判断方向？

传感器接入时，你一般会考虑哪些问题？滤波、校准、采样频率、异常值？

GPIO 输入为什么要消抖？软件消抖怎么做？

UART、SPI、I2C、CAN 分别适合什么场景？

I2C 为什么需要上拉电阻？I2C 总线卡死怎么处理？

SPI 有哪几种模式？CPOL、CPHA 是什么？

CAN 总线仲裁机制是什么？为什么适合机器人/汽车场景？

CANopen 你了解多少？节点 ID、PDO、SDO、NMT 分别是什么？

TCP/IP Socket 通信你有没有做过？TCP 和 UDP 区别是什么？

Linux 下串口怎么打开和配置？termios 了解吗？

Linux 多线程怎么通信？互斥锁、条件变量、消息队列了解吗？

# 四、C/C++ 基础高频

volatile 关键字有什么作用？嵌入式里什么时候必须用？

中断服务函数里为什么不能做太耗时的事情？

全局变量在中断和主循环同时访问时有什么风险？

static 在 C 语言里有哪些用法？

指针和数组的区别是什么？

malloc 在嵌入式里为什么要谨慎使用？

结构体字节对齐是什么？为什么通信协议里要注意？

大端和小端是什么？Modbus 里可能会遇到什么问题？

函数指针有什么用？你有没有在项目里用过回调函数？

C++ 中类、继承、多态你熟悉到什么程度？

# 五、调试和工程能力

你平时怎么调试 STM32？用过断点、Watch、串口打印、逻辑分析仪、示波器吗？

如果串口没有数据，你怎么定位问题？

如果 ADC 数据波动很大，你会从哪些方面排查？

如果设备偶发死机，你怎么定位？

HardFault 你遇到过吗？怎么分析？

你怎么管理代码版本？Git 用到什么程度？

你写技术文档时一般包含哪些内容？

你能不能阅读英文芯片手册？举一个你看手册解决问题的例子。

# 六、面试官很可能重点追问的“危险点”

PWM 输出、电流采样保护、HMI 通信、脚踏控制、档位切换：要准备完整流程，讲清输入、处理逻辑、输出和异常处理。

ADC + DMA 双缓冲：要能讲清为什么用 DMA，以及双缓冲怎么避免采样和计算冲突。

FreeRTOS 多任务架构：要能画出任务划分，比如采样任务、控制任务、通信任务、UI 任务、看门狗任务。

Modbus：至少要会讲帧格式，包括地址码、功能码、数据区、CRC，以及超时和 CRC 校验。

BLE 门禁：要讲得出 GATT、Characteristic、Notify、Write，否则容易被认为只是“参与过”。

# 七、建议你重点准备的自我回答模板

我主要做的是基于 STM32F103 和 FreeRTOS 的高频设备控制系统。系统分为控制、采样保护、HMI 通信和状态管理几部分。我负责 ADC+DMA 电流采样、PWM 输出控制、Modbus/HMI 通信、脚踏输入和档位切换逻辑。项目中比较关键的是电流保护和任务协同，比如 ADC 采样后计算 RMS，根据阈值判断过流状态，同时通过队列或信号量通知控制任务关闭输出，并同步 UI 状态。调试过程中我用 STM32CubeIDE、串口日志、示波器定位过 PWM 输出和通信异常问题。

## PWM 相关补充回答

在我这个项目中，PWM 的作用主要是给后级功率驱动或开关电路提供控制脉冲。设备需要输出不同频率、不同占空比的脉冲波形，所以我们用 STM32 定时器产生 PWM。通过修改 ARR 可以改变 PWM 周期，也就是调节频率；通过修改 CCR 可以改变高电平持续时间，也就是调节占空比。这里不是用 PWM 模拟正弦波，而是稳定地产生可调频率、可调占空比的方波脉冲。